Примеры экзаменационных задач по курсу «Основы ПЭВМ» и «Основы сетей ПЭВМ»

- Некоторый участок памяти, который полностью помещается в одну линейку наборно-ассоциативной кэш-памяти, может кэшироваться в N линейках кэш-памяти (N – число ассоциативности) – в некотором наборе. Какие участки памяти могут кэшироваться в том же наборе? Исходные данные:

  - объём кэш-памяти – 32 Кб;

  - ассоциативность – 4;

  - система 32-битная;

  - объём оперативной памяти – 2 Гб;

  - адрес памяти, к которому производится обращение – 0x940.

Вариант 1. Для решения задач такого типа нужно вспомнить структуру кэш-памяти ЦПУ. Кэш-память наборно-ассоциативная, в наборе N линеек (N – число ассоциативности), в кэше M=V/(N*64) наборов. Дальше нужно вспомнить, как интерпретируется адрес участка памяти, когда он обрабатывается контроллером кэш-памяти. Адрес разбивается на 3 части: тэг, индекс набора и смещение. На смещение отводится 6 бит (для адресации в линейке 64 байт), на индекс набора – число бит для адресации набора. Адреса, в которых индекс набора и смещение совпадают, будут попадать в один и тот же набор кэш-памяти.

Для приведённых исходных данных получим: в наборе 4*64=256 байт, в кэше 32Кб/256байт=128 наборов. Для адресации 128 наборов нужно 7 бит ( Для нашего адреса номер набора будет равен 0 1001 0100 0000 = 37). Смещение для адресов с одинаковым значением набора будет равно 10 0000 0000 00002 =8192 байт, или 0x2000 байт. Получим, что адреса 0x940+i*0x2000 будут попадать в один и тот же набор.

Вариант 2.Находим объём банка кэша: 32Кб/4 = 8Кб. Это смещение для адресов, попадающих в один и тот же набор. Далее, как и в предыдущем варианте, определяем базовый адрес и пишем последовательность.

Обратите внимание! Нужно определить адрес с наименьшим значением, который будет попадать в набор. В данном случае это 0x940, но в случае большего значения адреса нужно выделить биты, соответствующие индексу набора и отбросить лишние. Например, дан адрес 0x22940. Записываем: 1000101001010000002. Лишнее отбрасываем, получаем самый младший адрес: 01001010000002=0x940.

- Имеются 2 программы, в которых выполняется сложение двух векторов. В первой программе выполняется сложение двух векторов в одном потоке (функция func_single). Во второй программе выполняется сложение в двух потоках (функции func_thread1 и func_thread2). В какой программе сложение будет выполнено быстрее? Объясните результат. Программы выполняются на одной и той же ЭВМ, имеющей 2-ядерный процессор архитектуры x86 с раздельными кэшами L1d и L1i (на каждое ядро свой кэш) и общим кэшем L2.

void func_thread1(int* a, int* b, int* c, int size)

{

for (int i=0; i<size; i+=2)

c[i]=a[i]+b[i];

}

void func_thread2(int* a, int* b, int* c, int size)

{

for (int i=1; i<size/2; i++)

c[i]=a[i]+b[i];

}

void func_single(int* a, int* b, int* c, int size)

{

for (int i=size/2; i<size; i++)

c[i]=a[i]+b[i];

}

Здесь нужно смотреть, какой шаблон обхода памяти используется там и там. Если при сложении в двух потоках будет иметь место проблема когерентности кэшей, то производительность будет хуже, чем в однопоточном варианте. В данном примере вариант с двумя потоками работает быстрее, чем с одним потоком при достаточно большом размере массива, т.к. данные в кэшах не будут пересекаться.

- Имеется организация, в которой работают 270 сотрудников с переносными компьютерами. Сколько IP-адресов потребуется для такой организации? Какую сетевую маску нужно присвоить такой сети, чтобы число узлов сети было минимальным?

Ответ 270 будет неправильным, т.к.нужно ещё как минимум 2 адреса: широковещательный и адрес подсети. Поэтому ответ: 272 адреса. Часто используемая маска 255.255.255.0 не подходит, т.к. будет доступно всего 254 адреса. Поэтому обнуляем дополнительные биты, чтобы обеспечить 270 узлов (а именно 1 бит) – получится сеть, допускающая максимум 510 узлов с маской 255.255.254.0. Если кто-то решит, что обычно же используется маска 255.255.128.0 или какая-то другая, то см.задание: «…чтобы число узлов сети было минимальным».

- Упреждающее чтение (или предварительная загрузка) – это механизм, целью которого является снижение задержек доступа к памяти. Современные процессоры архитектуры x86 поддерживают аппаратную и программную предварительную загрузку. Сигналом для выполнения аппаратной предварительной загрузки являются 2 или более кэш-промаха, соответствующих определённому шаблону. Современные процессоры способны распознать только линейные шаблоны доступа к памяти, и выполняют предварительную загрузку только в рамках текущей страницы, размер подгружаемой области памяти обычно составляет 512 байт.

Имеются 2 программы, в которых выполняется сложение двух 3d-векторов. Векторы описаны в виде трёх массивов координат: x1, y1, z1 и x2, y2, z2. Размер векторов – 4096 элементов. В первой программе сложение выполняется следующим образом:

for (int i=0; i<size; i++)

{

x3[i]=x1[i]+x2[i];

}

for (int i=0; i<size; i++)

{

y3[i]=y1[i]+y2[i];

}

for (int i=0; i<size; i++)

{

z3[i]=z1[i]+z2[i];

}

Во второй программе – следующим:

struct Point

{

float _x;

float _y;

float _z;

};

for (int i=0; i<size; i++)

{

vect3[i]._x = vect1[i]._x + vect2[i]._x;

vect3[i]._y = vect1[i]._y + vect2[i]._y;

vect3[i]._z = vect1[i]._z + vect2[i]._z;

}

Используя данное выше описание механизма предварительной загрузки, объясните, в какой программе сложение будет выполняться быстрее, и почему.

Для решения задачи вспоминаем, что последовательный обход памяти выполняется быстрее, под структуру Point компилятор выделит 16 байт, т.е. точки будут идти последовательно в памяти. Как в первом, так и во втором вариантах шаблон доступа к памяти линейный, поэтому хорошо будет работать предварительная загрузка данных. Но второй вариант будет работать немного быстрее в данном случае.

- Что произойдёт, если соединить кабелем 2 порта сетевого коммутатора или концентратора? Необходимо показать, что будет происходить при передаче пакета от какого-либо узла.

Вспоминаем, что такое сетевой концентратор, на каком уровне модели OSI он работает. Концентратор сразу передаёт полученные биты данных, хотя и с некоторой задержкой, во все порты. Когда на одном и том же кабеле «встречаются» сигналы от двух и более передающих станций, то что возникает? Ну и так далее.

Теперь вспоминаем, что такое сетевой коммутатор и алгоритм прозрачного моста. В исходном состоянии таблица коммутации пуста, какой-нибудь узел передаёт пакет, дальше работает алгоритм прозрачного моста. Что будет с пакетом, который попадёт на петлю? Второй порт его примет и начнёт обрабатывать в соответствии с алгоритмом. Как будет обрабатывать – нужно описать.

На современных устройствах наверняка такая ситуация отрабатывается, но задачка на понимание, «что будет происходить, если…».

- В программе выполняется умножение двух квадратных матриц A и B, результат записывается в квадратную матрицу C. Код:

int main(int argc, char* argv[])

{

/// Выделение памяти под матрицы

const int N=500;

float** A=new float*[N];

float** B=new float*[N];

float** C=new float*[N];

for (int i=0; i<N; i++)

{

A[i]=new float[N];

B[i]=new float[N];

C[i]=new float[N];

}

/// Заполнение матриц

init_matrix_A(A);

init_matrix_B(B);

init_matrix_C(C);   /// заполнение нулями

mul_matrix(A, B, C);

…

return 0;

}

void mul_matrix(float** A, float** B, float** C)

{

/// Умножение матриц

for (int row=0; row<N; row++)

for (int col=0; col<N; col++)

for (int k=0; k<N; k++)

C[row][col]+=A[row][k]*B[k][col];

}

Используя знания о подсистеме памяти, объясните, почему данный вариант программы не является оптимальным, и объясните, как можно оптимизировать программу (без использования SIMD-расширений). Приведите фрагменты оптимизированного кода. Изменять можно только функцию mul_matrix.

Программа выполняется на ЭВМ с характеристиками: Intel Core 2 Duo T7800, 2Гб оперативной памяти, операционная система 32 бит.

В этой задачке нужно смотреть на шаблон доступа к памяти. Если N достаточно мало, то можно скопировать матрицу в другую, но с такой структурой, чтобы шаблон доступа к памяти стал «нормальным». Если же N очень большое, то копирование выполнить дорого, и придётся разбивать матрицу на блоки определённого размера, чтобы обеспечить локальность данных для эффективной работы кэша. Подумайте сами, как это сделать. Насчёт малого или большого N порассуждайте логически: какая скорость доступа к оперативной памяти, что будет, если вдруг оперативная памяти закончится (см.исходные данные – характеристики машины, на которой это будет выполняться), и т.д.

Некоторые пытались ввести переменную-аккумулятор перед третьим вложенным циклом. Существенного повышения производительности это не даст.

- Имеется локальная сеть, состоящая из трёх сегментов. Сегменты соединены друг с другом с помощью мостов. Используя алгоритм прозрачного моста, объясните, почему нельзя соединить сегменты указанным способом. Необходимо показать, что будет происходить в такой сети при передаче пакета от какого-либо узла.

В такой задаче нужно расписать по шагам, что произойдёт при передаче пакета. Берём, например, узел 3 сегмента 1, который хочет передать пакет в узел 2 сегмента 2. Исходные данные – таблицы коммутации пусты. Смотрим, что произойдёт с мостами на нескольких шагах:

- Мосты 1 и 2 получают кадр. Т.к. таблицы пусты, то кадры направляются в другой порт. В таблицы заносится MAC-адрес узла 3

- Мост 1 передаёт кадр. Мост 3 получает его, т.к. таблицы пусты, передаёт в сегмент 2 и заносит в таблицу информацию о MAC-адресе узла 3 (он думает, что узел находится в сегменте 3!).

- Мост 2 передаёт кадр (может быть после моста 3, но это не важно). Узел 2 получает кадр, готовит ответ. Мост 3 получает кадр, перезаписывает строку в адресной таблице (теперь узел 3 сегмента 1 «переехал» в сегмент 2).

- Мост 3 передаёт кадр в сегмент 2. Узел 2 получает кадр ещё раз. Мост 2 также получает кадр…….

И т.д.

И нужно, всё-таки, написать, что будет в результате, в двух словах.